生猪全产业链贯通数智生态平台项目子项目“平台场景类软硬件”部分硬件采购（第一批）采购计划
	序号
	设备名称
	设备用途
	性能参数
	是否国产
	参考型号
	数量
	单价
	总价

（元）

	
	平台场景类软硬件
	平台场景建设
	
	
	
	
	
	11979600

	1
	智能云盒
	资管云盒，是一款专为百头母猪自繁自养场定制的标准化监管智能硬件。以轻量化、简易部署的技术服务手段，满足用户对猪场生物安全和生物资产安全的全智能化监管。
	农芯云盒产品规格&性能指标  
更新日期 2023.10.20  
型号 Nxin  BOX ASSET
CPU 4核ARM Cortex-A76 2.4GHz+4核ARM Cortex-A55 1.8GHz 
NPU 6 TOPS INT8 
内存 8GB LPDDR4 
视频解码 32路720p@30fps H.264 / 16路1080p@30fps H.264 
接口 2*USB 3.0，2*USB 2.0 
存储 2TB SSD 
显示 1 个 HDMI 2.0 接口 
网络 1个千兆以太网（10/100/1000 BASE-T）RJ45 
电源要求 20w 
工作温度 -25~+65℃ 
网络占用（预估） 上传10秒视频：平均每路约1MB/S  
直播（webrtc服务）：平均每路约1MB/S   
	是
	Nxin BOX ASSET
	300
	9888
	2966400

	2
	智能花洒
	智能花洒是一款专为养殖场人员洗消环节进行自动化、智能化监管的设备，可应用于单人洗消或多人同时洗消场景。该智能花酒是在普通花酒的基础上，增加多点位超声波传感器、水温传感器、水流传感器及人机交互界面，通过非视觉技术及人员定位算法，全方位智能监测人员洗消状态和洗消时间，对洗消人员进行身份识别和监管，对洗澡违规行为进行智能语音纠正及指导，从而实现人员洗消流程自动化、标准化、数据化、智能化管理。
	1、通讯方式：默认有线网络，可定制4G路由器/WiFi
2、额定电压：DC12V/1A（POE供电）
3、额定功率：12W
4、显示屏：防水5寸电阻屏
5、传感器：超声波传感器
6、其他：内置喇叭
7、工作温度：-20~60℃
8、材质：不锈钢
9、重量：7kg
10、安装高度：底部离地高度600mm
11、安装方式：挂式安装，先依据花洒离地高度画出夹片固定高度，再用用螺丝将两个夹片固定，再将花洒挂到夹片上即可
	是
	NX-IS-002
	300
	3988
	1196400

	3
	智能盘估仪
	智能盘估仪是一款专用养殖行业设计定制的智能化卖猪设备，集出猪通道和出猪台盘点、估重场景于一体，并可外接猪场地磅进行溯源，有效助力猪场实现卖猪过程“有据可查、全程监管”
	1、标配 4G，支持有线网络接入
2、高度:支持 2m-4m(超声波自动测距)
3、宽度:支持 0.5m-2m
4、产品盘点精度高
5、云端复核
6、自动判断预警事件
内置摄像头信息:
1、分辨率:图像最高支持800万像素
(3280*2464)
2、帧率:30FPS
3、对角视场角:120°
4、FOV:H108xV92°
5、镜头规格:M12
6、曝光类型:卷帘曝光
	是
	NX-RPS-003
	200
	25888
	5177600

	4
	智能饲喂器
	适用于产房母猪哺乳期的智能饲喂产品，通过智能饲喂模式，可根据猪场实际情况及母猪采食习性，有效提高母猪采食量，达到精准饲喂，调控个体哺乳母猪良好体况，降低人工劳动强度，最终实现降本增效的目的。
	功率：25W（投料时）
尺寸：430*605*230mm
重量：2kg
工作电源：DC24V，0.3A,MAX1.5A
工作温度：-10℃~50℃
料筒容积：8.5L
下料精度：±5g/1000g（需经过饲料校准）
电源线长度：默认1.8米
组网方式：自组网方式，无线                                                    
防水等级：电气部分，IP67，可高压水枪直接冲洗       
饲料类型：干料（颗粒料/粉料）                                                                                                   扩展配件：触发杆、流量一体阀、料位探针                                           
带有NFC接口+WIFI，本地数据交互功能 
	是
	P30pro+
	800
	2499
	1999200

	5
	智能环控器
	智能环测是一款实时监测舍内多个环境参数(温度、湿度、二氧化碳)并自动上传数据的智能监测设备。该产品采用原装进口高精度传感器，并结合温度补偿算法，可对舍内环境参数进行精准测量。产品外壳采用防水防尘设计，能够有效防御灰尘、金属粉尘以及盐雾的侵入，同时安装便捷，使用简单。
	核心元件：温湿度传感器,进口元RSI,气敏元件为德国EC
CO2检测原理：红外光学，量程0-5000ppm，分辨率1PPM，相对误差±5% （静态标定环境） 
相对湿度工作范围：0-100%RH，精度±2%
整体概述：数据推送无线网络（三网通）
         中国：
         LTE Cat.1: B1/B3/B5/B8/B34/B39/B40/B41
         GSM|GPRS: 900/1800 MHz
         欧洲/东南亚：
         LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
         LTE TDD: B38/B40
         GSM|GPRS: 900/1800 MHz
          储存温度范围-20℃-﹢60℃                                                     产品外壳尺寸：长120mm,宽64mm,高120mm  
	是
	CS3
	500
	1280
	640000


